ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2

MÔN CÔNG NGHỆ 12

I. Trắc nghiệm lựa chọn:

Câu 1: Công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử thực hiện khi nào?

A. Định kì.	 				B. khi xảy ra sự cố.

C. Định kì hoặc khi xảy ra sự cố.   	D. Theo tuổi thọ của máy.

Câu 2: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là.

A. 34x102 KΩ ±5%.  		B. 34x106 Ω ±0,5%.

C. 23x102 KΩ ±5%.     		D. 23x106Ω ±0,5%.

Câu 3: Linh kiện điện tử cho dòng ngược đi qua là

A. Diode thường.              B. Tụ điện.            C. Diode tiếp mặt chỉnh lưu.    D. Diode Zene.

Câu 4: IC được sử dụng trong các thiếc bị cảm biến được phân loại theo

A. công dụng.		B. đặc điểm xử lý tín  hiệu.   C. mật độ tích hợp.   D. công nghệ chế tạo.

Câu 5: Phương án nào sau đây không phải là dụng cụ và vật liệu để lắp ráp mạch phát hiện dòng điện xoay chiều trong dây dẫn?

A. Nguồn một chiều	B. Tụ phân cực	C. Điện trở 			D. Bo mạch thử

Câu 6: Tín hiệu tuần hoàn thông thường có dạng

A. hình sin 					B. Đường thằng song song với trục hoành

C. đường parabol 				D. đường thẳng đi qua trục tọa độ

Câu 7: Mạch khuếch đại biên độ có phần từ khuếch đại là:

A. diode 			B. cuộn cảm 	C. transistor				D. tụ điện

Câu 8: Đồ thị nào sau đây biểu diễn tín hiệu điện áp tương tự?

A. 		B.         C. 	D.

Câu 9: Hệ số khuếch đại của mạch có công thức:

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 10: Trong mạch khuếch đại đảo, tín hiệu sẽ được đưa vào đâu?

A. Đầu vào không đảo.  B. Đầu vào đảo.    C. Nối với mát.	D. Điểm nào cũng được.

Câu 11: Cho mạch khuếch đại không đảo có thông số điện trở đầu vào của mạch R1 = 1kΩ, điện trở phản hồi R2 = 9kΩ. Hệ số khuếch đại của mạch là

A. 9                              B. 10                                     C. 11                                   D. 1

Câu 12:  Mạch khuếch đại đảo có thông số điện trở đầu vào của mạch R1= 1k, điện trở phàn hồi R2= 2,2k. Hệ số khuếch đại của mạch là

A. 0,2      	B. 2 	    C. 2,2 	D. 2

Câu 13: Mạch trừ có thông số R1 = R3 = 1k, R2 = R4 = 10k, Uvào1 = 1V, Uvào2 = 5V. Giá trị điện áp ra của mạch là

A. Ura= 10V     	B. Ura= 20V   	  C. Ura= 30V 	D.  Ura= 40

Câu 14: Trong mạch khuếch đại không đảo, nếu điện áp đầu vào là 2V và hệ số khuếch đại là 3, thì điện áp đầu ra là bao nhiêu?

A. 3V	B. 5V	C. 6V	D. 8V

Câu 15: Quan sát Hình 18.11 và cho biết tín hiệu nào là tín hiệu tương tự?

A. Hình a)           B.  Hình a) và c)              	C.  Hình b)               D.  Hình b) và c)

Câu 16: IC khuếch đại thuật toán có các tầng ghép:

A. Trực tiếp          B. Gián tiếp       		C. Song song         	  D. Nối tiếp

Câu 17: Đầu vào đảo của IC khuếch đại thuật toán có kí hiệu dấu:

A. Trừ                	B. Cộng            C. Trừ hoặc cộng đều được     D. Trừ và cộng

Câu 18: Hàm logic của cổng AND là:

A. y = x1 + x2	B. y = x1 - x2		C. y = x1 . x2		  D. y = x1 : x2

Câu 19: Cổng NOR có thể được thiết lập bằng cách nào?

A. Mắc nối tiếp 1 cổng OR với 1 cổng NAND

B. Mắc nối tiếp 1 cổng OR với 1 cổng AND

C. Mắc nối tiếp 1 cổng NOT với 1 cổng AND

D. Mắc nối tiếp 1 cổng OR với 1 cổng NOT

Câu 20: Cổng NAND có thể được tạo ra bằng cách nào?

A. Mắc nối tiếp 1 cổng NOR với 1 cổng NOT

B. Mắc nối tiếp 1 cổng AND với 1 cổng OR

C. Mắc nối tiếp 1 cổng AND với 1 cổng NOR

D. Mắc nối tiếp 1 cổng AND với 1 cổng NOT

| Câu 21: Mạch logic bên sử dụng các cổng logic nào? A. NAND, NOT, OR. B. NOT, OR, AND. C. NAND, NOT, AND. D. NAND, NOR, OR. |  |
| --- | --- |

Câu 22: Cổng NOT có hàm logic y = x . Bảng chân lí của cổng NOT là:

| A. | B. | C. | D. |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 23: Mạch logic tổ hợp là mạch có trạng thái lối ra của mạch

A. chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào hiện tại.

B. không phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào hiện tại.

C. chỉ phụ thuộc vào trạng thái logic ở lối ra của thời điểm trước đó.

D. phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào hiện tại và lối ra ở quá khứ.

Câu 24: Các thành phần nào sau đây không có trong mạch dãy?

A. Các bộ chia tần.					B. Các bộ hợp kênh, phân kênh.

C. Các bộ đếm.					D. Các bộ ghi dịch.

Câu 25: Trong các loại mạch dưới đây, mạch nào là mạch logic tổ hợp?

A. Mạch so sánh. 	B. Mạch khuếch đại. 	C. Mạch đếm. 	D. Mạch dãy.

Câu 26: Mạch đếm Flip - Flop D gồm có mấy đầu vào?

A. 2 đầu vào. 	B. 3 đầu vào. 	C. 4 đầu vào. 	D. 5 đầu vào.

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) cho mỗi câu, thi sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong giờ Công nghệ, sau khi tìm hiểu về mạch khuếch đại đảo và mạch khuếch đại không đảo, một học sinh đưa ra kết luận như sau:

a. Mạch khuếch đại đảo có tín hiệu lối ra ngược pha so với tín hiệu lối vào.

b.  Mạch khuếch đại không đảo có tín hiệu lối ra ngược pha so với tín hiệu lối vào.

c. Mạch khuếch đại đảo thường ứng dụng để khuếch đại tín hiệu điện áp DC hoặc AC.

d. Trong mạch khuếch đại không đảo, nếu tín hiệu Uvào là sóng hình sin có biên độ 4V, R2 = 500 Ω và R₁ = 200 Ω, khi đó điện áp ra bằng 14V.

Câu 2: Trong giờ Công nghệ, GV yêu cầu mỗi nhóm hãy vẽ một sơ đồ mạch điện có ứng dụng cổng logic cơ bản đã học để các nhóm khác cùng quan sát và nhận xét. Một nhóm đã vẽ ra bốn sơ đồ sau:

Sau khi quan sát 4 sơ đồ trên, một nhóm khác đã đưa ra kết luận như sau:

a. Cổng AND là 2 công tắc mắc nối tiếp nhau, khi cả hai công tắc cùng bật thì đèn sáng.

b. Cổng OR là 2 công tắc mắc song song nhau, khi một trong hai công tắc tắt thì đèn vẫn sáng.

c. Cổng AND là 2 công tắc mắc nối tiếp nhau, một trong hai công tác bật thì đèn sáng.

d. Cổng OR là 2 công tắc mắc song song nhau, khi cả hai công tắc cùng tắt thì đèn sẽ tắt.

### Câu 3: An sau khi tìm hiểu một số linh kiện điện tử và đưa ra một số nhận định của cậu ấy về một số linh kiện điện tử đơn giản.

a. Sử dụng tụ điện để lưu trữ điện năng trong mạch.

b. Transistor có thể được dùng để khuếch đại tín hiệu trong mạch.

c. Giá trị điện trở đo được bằng đồng hồ vạn năng trên cuôn cảm lớn, thì có thể nó còn hoạt động.

d. Giá trị điện áp của diode khi đo được từ 0,37 đến 0,7 V thì nó hoạt động tốt.

Câu 4: Flip-Flop D là một phần tử nhớ có thể được sử dụng trong mạch đếm. Flip-Flop D có hai đầu vào, bao gồm đầu vào dữ liệu D và đầu vào xung nhịp CLK, hai đầu ra Q và  như hình bên. Trong đó, đầu ra Q sẽ thay đổi trạng thái tuỳ thuộc vào xung nhịp CLK. Sau đây là một số nhận định về Flip-Flop D:

A. D = 0, xung CLK chuyển từ 0 sang 1: Q = 0.

B. D = 1, xung CLK chuyển từ 0 sang 1: Q = 0.

C. D = 0, xung CLK chuyển từ 1 sang 0: Q giữ nguyên trạng thái.

D. D = 1, xung CLK chuyển từ 1 sang 0: Q thay đổi trạng thái.

.